Eeprom  擦写超级抗干扰措施

1.   软件抗干扰

1）在程序下载时，选择代码选项中的“enable LVR function”。

2）设置扇区时，对 XPAGE 写立即数。

3）在调用烧写或擦除函数前，置一个标志，比如 0A5H；在烧写或擦除函 数中判断此标志是否为 0A5H，否则清零此标志，退出函数。

下面示例仅供参考：

ASM 文件：

……

MOV	Ssp_Flag, #0A5H

LCALL	Ssp_Erase

……

MOV	Ssp_Flag, #5AH

LCALL	Ssp_Write

……

……

Ssp_Erase:	;擦除子程序

MOV	C, EA

| CLR | EA |  |
| --- | --- | --- |
| MOV | FLASHCON,#01H |  |
| MOV | IB_CON1, #0E6H |  |
| MOV | IB_CON2, #05H |  |
| MOV | IB_CON3, #0AH |  |
| MOV | IB_CON4, #09H |  |
| MOV | A, Ssp_Flag |  |
| CJNE MOV | A, #0A5H, Erase_Err XPAGE,#01H | ;XPAGE 写立即数 |
| MOV | IB_CON5, #06H |  |
| NOP |  |  |
| NOP |  |  |
| NOP |  |  |
| NOP |  |  |
| Erase_Err: |  |  |
| MOV | Ssp_Flag, #0 |  |

MOV	IB_CON1, #00H MOV	IB_CON2, #00H MOV	IB_CON3, #00H MOV	IB_CON4, #00H MOV	IB_CON5, #00H MOV	XPAGE, #00H MOV	FLASHCON,#00H MOV	EA, C

RET

……

……

Ssp_Write:	;烧写子程序

MOV	C, EA

| CLR MOV | EA FLASHCON, #01H |  |
| --- | --- | --- |
| MOV MOV | IB_DATA, #dat IB_OFFSET ,#addr; | ;dat 为烧写数据 ; addr 为烧写地址低位 |
| MOV | IB_CON1, #6EH |  |
| MOV | IB_CON2, #05H |  |
| MOV | IB_CON3, #0AH |  |
| MOV | IB_CON4, #09H |  |
| MOV | A, Ssp_Flag |  |
| CJNE MOV | A, #5AH, Write_Err XPAGE,#01H | ;烧写地址高位,写立即数 |
| MOV | IB_CON5, #06H |  |
| NOP |  |  |
| NOP |  |  |
| NOP |  |  |
| NOP |  |  |
| Write_Err: |  |  |
| MOV | Ssp_Flag, #0 |  |
| MOV | IB_CON1, #00H |  |
| MOV | IB_CON2, #00H |  |
| MOV | IB_CON3, #00H |  |
| MOV | IB_CON4, #00H |  |
| MOV | IB_CON5, #00H |  |

MOV	XPAGE, #00H MOV	FLASHCON,#00H MOV	EA, C

RET

C 文件：

……

Ssp_Flag=0xA5;	//擦除函数调用

Ssp_Erase();

……

Ssp_Flag=0x5A;	//烧写函数调用

Ssp_Write(addr, dat);

……

……

void Ssp_Write(unsigned int addr,unsigned char dat); void Ssp_Erase(void);

unsigned char Ssp_Flag;

void Ssp_Write(unsigned int addr,unsigned char dat)	//烧写子函数

{

C=EA; EA=0;

FLASHCON=0x01;

IB_DATA = dat;	// dat 为烧写数据

IB_OFFSET = addr;	// addr 为烧写地址低位

IB_CON1 = 0x6E; IB_CON2 = 0x05; IB_CON3 = 0x0A; IB_CON4 = 0x09;

if(Ssp_Flag!=0x5A)

{

goto Write_Err;

}

XPAGE = 0x01;	//写立即数 IB_CON5 = 0x06;

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_(); Write_Err:

Ssp_Flag=0; IB_CON1 = 0x0; IB_CON2 = 0x0; IB_CON3 = 0x0; IB_CON4 = 0x0; IB_CON5 = 0x0; FLASHCON=0x0; XPAGE=0;

EA = C;

}

void Ssp_Erase(void)	//擦除子函数

{

C=EA; EA=0;

FLASHCON=0x01; IB_CON1 = 0xE6; IB_CON2 = 0x05; IB_CON3 = 0x0A; IB_CON4 = 0x09;

if(Ssp_Flag!=0xA5)

{

goto Erase_Err;

}

XPAGE = 0x01;	//写立即数 IB_CON5 = 0x06;

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_(); Erase_Err:

Ssp_Flag=0; IB_CON1 = 0x0;

}

# 2.   CODE 加密

IB_CON2 = 0x0; IB_CON3 = 0x0; IB_CON4 = 0x0; IB_CON5 = 0x0; FLASHCON=0x0; XPAGE=0;

EA = C;

如果应用环境对抗干扰的的要求非常高，可以对 code 进行 B1 加密，防止程 序误操作导致 code 被擦除和改写。如图所示。

注意：B1 加密后，禁止“MOVC”指令从其它扇区读取该扇区，若程序中有查 表操作时，将会不起作用。针对 B1 加密，提出以下建议：程序中出现的表单， 指定其 flash 存储地址，然后此扇区禁止 B1 加密，其余扇区 B1 加密。

以下为指定表单存储地址的方法，仅供参考：

1）ASM 编程：

使用“ORG	xxxxH”和“CSEG  AT   xxxxH”指令指定表单地址；

ORG		0F000H TAB: DB	0,	1,	2,	3

DB   4,	5,	6,	7

CSEG	AT	0F000H TAB: DB	0,	1,	2,	3

DB   4,	5,	6,	7

2) C51 编程（keil C）：

locate”选项，在“code”位置写入：?CO?  Constant(0x2000)。如图所示。

註解 [m1]: 文件名

註解 [m2]: 指定存儲地址

a．建立一个独立的文件<Constant.C>，将所有 code 形式的表单置于此文 件中，然后在 keil C 中设置如下：打开“option for target‘target 1’”，选中“BL51

b．建立一个 ASM 文件<Constant.ASM>，将所有 code 形式的表单 asm 编 程置于此文件中，使用“CSEG	AT   xxxxH”指令指定地址，详情参照 keil c 帮 助文件。

c．注意：除以上设置、修改操作，还要注意 keil C 编译 c 程序时，一些指令 被编译后包含“MOVC”指令，例如：“switch”语句。所以程序编译后仔细检 查是否包含“MOVC”指令.

3.   硬件抗干扰

1）电源旁路电容（104 和大电容）尽量靠近 IC 的 vdd 和 gnd。

2）Reset 引脚不要悬空，根据复位电平高低接电容(104)对 vdd 或者 gnd（高 电平复位接 Vdd，反之，接 gnd）；

3）晶振及其匹配电容尽量靠近 IC 的晶振管脚。

4）传感器信号串电阻或 RC 滤波进入 IC。

5）对系统时钟分频可以降低晶振引进的干扰，分频数越大，效果越好。

6）做好整板覆铜和 gnd 处理。